FDV – 044

| Produkt: MDF Perle / Skygge / fas veggpanel Format: 11 x 620 x 2390 / 2740 |  |
| --- | --- |
| Anvendelsesområde |  |
|  | ### Vegger i tørre rom Skal ikke brukes i våtrom eller rom der platen fukt utsettes |
| Montering | #### På tre/stål stendere /spikerslag cc.600 |
| Spikertype | 1,7 x 35 hodestift (vi anbefaler bruk av skruer eller kramper) |
| Krampetype | > 10mm rygg og tilsv. kapasitet |
| Skruetype tre/stål | ### Huntonit skruen 35mm. |
| Avstand festepunkter | ### 15 / 20 cm. spiker/kramper. 40 cm på spikerplugg. |
| ### Leverandør |  |
| ## Navn | ## Huntonit AS |
| Adresse | Postboks 21, 4701 Vennesla |
| Telefon | 381 37100 |
| Faks | 381 37101 |
| Hjemmeside | www.byggma.no |
| E-post | byggma@byggma.no |
| Kontaktperson | Produktsjef |
| ##### Produktbeskrivelse |  |
| Betegnelse | Ferdigmalte veggplater med skrå skygge, perlestaff og fas profil i overflaten. Delt inn i ”bord” Kostemalt effekt i overflaten |
| Malings type | Acrylmaling. YL gruppe 00 / løsningsmiddelfri og vanntynnbar Produsent: Steen-Hansen Maling AS |
| Farge/glansgrad | Diverse farger Glansgrad 20+ |
| Vedlikehold | Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det skal benyttes en ren akrylmaling av god kvalitet dette gir et godt vedheft til underlaget. |
| Renhold | Kan vaskes forsiktig med en fuktig klut. Ikke steames! |
| Merknader |  |
| Kondisjonering | Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje |
| Lagring på bygg | Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk min. 24 timer før bruk |
| Bearbeiding | Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med Acryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flikkelakk |
| Brannklassifisering | D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1 |
| #### Byggeplassmiljø | #### Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet |

Endret:	10.06.2024			  Erstatter: 22.10.2020